ZİRAİ İHA OPERATÖRÜ

SEVİYE 5

REFERANS KODU

RESMİ GAZETE TARİH-SAYI

…-…

| Meslek: | ZİRAİ İHA OPERATÖRÜ |
| --- | --- |
| Seviye: | 5 |
| Referans Kodu: | ……………………………………. |
| Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): | Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ve Adana Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmet içi Eğitim Merkezi Müdürlüğü |
| Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: | MYK Tarım, Avcılık, Balıkçılık Sektör Komitesi |
| MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: | ………… Tarih ve ………. Sayılı Karar |
| Resmi Gazete Tarih/Sayı: | … |
| Revizyon No: | 00 |

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

ACİL DURUM: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek veya işyerini dışarıdan etkileyebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, zehirlenme, salgın hastalık, radyoaktif sızıntı, sabotaj ve doğal afet gibi ivedilikle müdahale gerektiren olayları,

ANALİZ: Tahlil veya çözümleme olarak da adlandırılan, bir işlemin belirli bir yöntemle metodolojik olarak incelenmesi ile maddi veya düşünsel olarak temel parçalarına ayırarak, daha sonra parçaları ve aralarındaki ilişkileri tanımlayarak sonuca gitme yolunu,

ATIK: Herhangi bir faaliyet sonucunda oluşan, çevreye atılan veya bırakılan herhangi bir maddeyi,

BAKIM: İlgili makine, donanım, alet ya da sistemlerin aşınmış, periyodik olarak değişmesi gereken veya kullanım ömrü dolan sarf malzemelerinin ve parçalarının değiştirilmesini, yağlama, temizlik türü işlemlerin gerçekleştirilmesini ve ayarlarının teknik talimatlara ve kullanım kılavuzlarına göre yapılmasını kapsayan çalışmaları,

CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri): Konuma dayalı gözlemlerle elde edilen büyük hacimli grafik ve grafik-olmayan verilerin toplanması, saklanması, işlenmesi, yönetimi, mekânsal analizi, sorgulaması ve sunulması fonksiyonlarını bütünlük içerisinde gerçekleştiren; donanım, yazılım, personel, coğrafi veri ve yöntemler bütününü,

GPS: Küresel Konum Belirleme Sistemini,

HARİTA: Yeryüzünün tamamının veya bir bölümündeki doğal ya da insan yapısı detaylarının, belli bir ölçekte ve projeksiyon sistemi kullanılarak yatay bir düzlem üzerine izdüşümünün, çizgi ve özel işaretlerle basılı ya da sayısal ortamda gösterilmiş şeklini,

HİJYEN: Sağlığa zarar verecek şartlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümünü,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını

İHA: İnsansız hava aracı (İHA); içinde pilot olmadan uzaktan kumanda veya otomatik sistemlerle uçabilen genellikle kamera, sensör veya başka ekipmanlarla donatılmış hava aracıdır.

İHA-1: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından belirlenen insansız hava aracı sınıflandırmasında, 4 kg ile 25 kg arasındaki İHA’lardır. Bu sınıftaki İHA’ları ticari amaçlı uçurmak isteyen kişiler, SHGM onaylı İHA-1 Ticari Pilot Sertifikası almak zorundadır.

İHA-2: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından belirlenen insansız hava aracı sınıflandırmasında, 25 kg ile 150 kg arasındaki İHA’lardır. Bu sınıftaki İHA’ları ticari amaçlı uçurmak isteyen kişiler, SHGM onaylı İHA-2 Ticari Pilot Sertifikası almak zorundadır.

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KALİBRASYON: Belirlenmiş koşullar altında, doğruluğu ulusal veya uluslararası standartlar ile belgelenmiş bir ölçüm standardını veya sistemini kullanarak diğer ölçüm ve test aletinin doğruluğunun ölçülmesi, sapmaların belirlenmesi ve doküman haline getirilmesi için kullanılan ölçümler dizisini,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

KORUYUCU EKİPMAN (KE): İşyerlerinde kişiler tarafından kullanılan eldiven, iş elbisesi, bone, maske, çizme ve benzeri ekipmanı,

PÜSKÜRTME MEMESİ:  Zirai ilaç püskürtme sisteminin bir parçası olup bir sıvı ilaçların belirli bir akış hızı, damlacık boyutu ve dağılım şekliyle püskürtülmesini sağlayan, sıvıyı ince damlacıklara dönüştürerek hedef yüzeye ulaşmasını mümkün kılan parçadır.

RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,

RİSK DEĞERLENDİRMESİ: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları

SAYISALLAŞTIRMA: Kâğıt ortamındaki veya raster verinin, coğrafi verilerin uygulamaya yönelik olarak belli standartlarda vektörel olarak bilgisayar ortamına aktarılması işlemini,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

YAZILIM: Coğrafi bilgileri depolamak, analiz etmek ve görüntülemek gibi ihtiyaç ve fonksiyonları kullanıcıya sağlamak üzere, yüksek düzeyli programlama dilleriyle gerçekleştirilen algoritmaları

ifade eder.

İÇİNDEKİLER

1.	GİRİŞ	6

2.	MESLEK TANITIMI	7

2.1.	Meslek Tanımı	7

2.2.	Mesleğin Meslek Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri	7

2.3.	Mesleğe Yönelik Özel Düzenlemeler	7

2.4.	Çalışma Ortamı ve Koşulları	7

3.	MESLEK PROFİLİ	8

3.1. Görevler, İşlemler, Başarım Ölçütleri, Mesleki Bilgiler ve Uygulama Becerileri	8

3.2. Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipmanlar	16

3.3. Tutum ve Davranışlar	14

Ek: Meslek Standardı Hazırlama ve Doğrulama Sürecinde Görev Alanlar	16

- GİRİŞ

Zirai İHA Operatörü (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ve Adana Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Tarım, Avcılık, Balıkçılık Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

- MESLEK TANITIMI

  - Meslek Tanımı

## Zirai İHA Operatörü (Seviye 5); iş sağlığı ve güvenliği ile çevre korumaya ilişkin önlemleri uygulayarak; organizasyon yapan, mesleğe yönelik ilgili kanunlardaki yasal belgelere sahip, tarım sektöründe insansız hava araçlarını (İHA) kullanarak çeşitli tarımsal faaliyetleri (bitki sağlığı, tarımsal haritalama, ilaçlama, gübreleme vb.) gerçekleştiren ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

  - Mesleğin Meslek Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08: 3153 (Hava Taşıtı Pilotları ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları)

  - Mesleğe Yönelik Özel Düzenlemeler

## 2.3.1. Mevzuat Düzenlemeleri

## 2872 sayılı Çevre Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.

## 4857 sayılı İş Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.

## 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.

## 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.

## 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.

## 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı

## 2.3.2.Yeterlilik Belgeleri

1. İHA 2 Pilot (Ticari / Profesyonel) Sertifikası / Lisansı

## 2. Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi

## 3. Zirai İlaçlama Teknikleri Eğitim Sertifikası

## 4. İlaç / Pestisit Sertifikası / Bitki Koruma Ürünleri Kullanım Belgesi

## 5. Veri İşleme / Haritalama Sertifikaları (Opsiyonel)

*Mesleğin icrasına yönelik İSG, Çevre ve diğer konulardaki mevzuata uyulması esastır.

  - Çalışma Ortamı ve Koşulları

## Zirai İHA Operatörü (Seviye 5); kapalı ve/veya açık alanlarda çalışır. Saha temelli ve teknik uzmanlık gerektir. Açık alanda kimyasal mücadele esnasında kullanılan kimyasala maruz kalma riski mevcuttur. Çeşitli tarımsal faaliyetleri (bitki sağlığı, tarımsal haritalama, ilaçlama, gübreleme vb.) gerçekleştirirken ilgili tarım bölümlerinden mezun olmuş kişilerle birlikte çalışmaktadır.

## Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmasını gerektiren sağlık ve güvenlik riskleri bulunmaktadır. İşveren tarafından mesleğe yönelik olarak ortaya çıkabilecek risklerle kaynağında mücadele edilir ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyularak bu riskler bertaraf edilir, eğer bertaraf edilemiyor ise riskler kabul edilebilir seviyeye indirilir. Toplu koruma önlemleri ile risk ortadan kaldırılamıyor veya kabul edilebilir seviyeye indirilemiyorsa işveren tarafından sağlanan uygun kişisel koruyucu donanımı kullanarak çalışır.

- MESLEK PROFİLİ

## 3.1. Görevler, İşlemler, Başarım Ölçütleri, Mesleki Bilgiler ve Uygulama Becerileri

| Görev | - İSG, çevresel sürdürülebilirlik ve kalite gerekliliklerini uygulamak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgiler ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| A.1 | İş sağlığı ve güvenliği gerekliliklerini uygulamak | A.1.1 | Talimatlar doğrultusunda İSG ile ilgili önlemleri göz önünde bulundurarak, kendisini ve çevresindekileri riske atmayacak şekilde çalışır. | - İSG önlemleri - Talimatlara uygun güvenli çalışma yapma - İSG talimatlarını iş süreçleri ile bütünleştirme - Çalışma ortamında kullanılacak KKD’ler - KKD’leri doğru ve uygun şekilde kullanma - Acil durumlar ve alınması gereken önlemler - Tehlikeli ve riskli durumlar - Riskli durumları sözlü/yazılı olarak yetkililere bildirme - Atıkları türüne göre ayırma ve uygun şekilde toplama - Çevreye zarar verebilecek maddelere karşı önlem alma - Tehlikeli atıkları tanıma ve önlem alma - Geri kazanılabilir malzemeler ve bunların toplanması ile muhafaza edilmesi - Çalışma esnasında hijyenik ortamı bozacak durumlar ve bu durumlara karşı uygulanacak önlemler |
|  |  | A.1.2 | İşyerindeki araç, gereç ve ekipmanları sağlık ve güvenlik kurallarına uygun şekilde kullanarak çalışır. |  |
|  |  | A.1.3 | Çalışma ortamında iş süreçlerine göre KKD’leri talimatlarına uygun olarak kullanarak çalışır. |  |
|  |  | A.1.4 | Kendisini ve çevresini etkileyeceğini gözlemlediği tehlike, risk ve ramak kala olayları yazılı ve/veya sözlü olarak ilgililer ile paylaşır. |  |
| A.2 | Acil durum önlemlerini uygulamak | A.2.1 | Acil durum planında belirtilen hususlar dâhilinde alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlere uyarak çalışır. |  |
|  |  | A.2.2 | İş yerinde sağlık ve güvenlik ile ilgili karşılaştığı acil durumları ilgili kişilere iletir. |  |
| A.3 | Çevre koruma önlemlerini uygulamak | A.3.1 | Ortama bulaşma riski olan ve çevreye zarar verebilecek maddelere karşı talimatına uygun önlem alır. |  |
|  |  | A.3.2 | İş süreçlerinde ortaya çıkan atıkları türüne (kâğıt, plastik, kimyasal, diğer sağlığa zararlı atıklar ve benzeri) göre tasnif eder. |  |
|  |  | A.3.3 | Çalıştığı ortamdaki geri kazanılabilir materyallerin toplanmasına ve muhafazasına ilişkin belirlenen önlemleri uygular. |  |
| A.4 | Sürdürülebilirlik stratejilerini uygulamak | A.4.1 | Çalışma sürecinde kullanılan enerji, sarf malzemesi ve benzeri kaynakların etkin, tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik önlemleri alır. | - Enerji verimliliği ve temel tasarruf uygulamaları - Doğal kaynakların korunmasına yönelik alınacak önlemler - Su kaynaklarının korunmasına yönelik alınacak önlemler - İş süreçlerinde kullanılan araç, gereç ve ekipman seçiminde uyulması gereken kalite gereklilikleri - İş süreçlerinin uygulanması esnasında uyulması gereken kalite gereklilikleri |
|  |  | A.4.2 | Çalışma sürecinde tüm süreçleri doğaya ve doğal kaynaklara zarar vermeden yürütür. |  |
|  |  | A.4.3 | Çalışma sürecinde sürdürülebilirlik stratejileri kapsamında suyun etkin, tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik önlemler alır. |  |
| A.5 | Kalite gerekliliklerini uygulamak | A.5.1 | İş süreçlerinde belirlenmiş kalite gerekliliklerine uygun olarak çalışır. |  |
|  |  | A.5.2 | İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik görüş ve önerilerde bulunur. |  |

| Görev | B. İş organizasyonu yapmak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgiler ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| B.1 | İş planlaması yapmak | B.1.1 | Çalışmaların kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi için uygulama alanını inceler. | 1. Çalışma alanının özellikleri 2. Gerekli araç, gereç ve ekipmanı çalışmaya hazırlama 3. Kullanılacak malzemelerin kimyasal-fiziksel olarak hazırlanma yöntemleri 4. Arızalı donanım ve aracın değişimi veya onarımı ile ilgili işlemler 5. Arızalı donanım ve araçları tanıma 6. Çalışma alanı ve ekipmanların düzenli tutulması 7. Çalışma alanının uygunluğunu belirleme 8. Donanımların genel durumuyla ilgili prosedürler 9. Eksik veya uygun olmayan donanım, teçhizat, aparat ve cihazlar ile ilgili işlemler 10. Alet ve cihazlarının kalibrasyon takibi 11. Problem yaratacak riskli işlemleri belirleme 12. Uygun olmayan malzemelerin belirlenmesi 13. İş bitiminde araç, gereç ekipman ve iş alanı temizliği |
|  |  | B.1.2 | Arazinin olumsuz özelliklerinin iyileştirilmesine katkıda bulunur ve işlerin gidişatına göre iş planını yeniden düzenler. |  |
|  |  | B.1.3 | Tarımsal faaliyetlerin (bitki sağlığı izleme, gübreleme, ilaçlama vb.) zamanına uygun olarak işlemleri yürütür. |  |
| B.2 | Gerekli araç, gereç ve ekipmanı çalışmaya hazırlamak | B.2.1 | Arazi için gerekli araç, gereç ve ekipmanı verilen talimatlara göre çalışmaya hazır hale getirir. |  |
|  |  | B.2.2 | Uygulama süresince kullanılacak malzeme, araç ve gereçlerin iş sağlığı ve güvenliği kapsamında uygunluğunu denetleme çalışmalarına katkıda bulunur. |  |
| B.3 | İş süreçlerinin kayıtlarını tutmak | B.3.1 | İş sürecinde kullanılan (İHA uçuş kayıtları, temizlik takip formu vb.) formları tutar. |  |
|  |  | B.3.2 | Tuttuğu rapor ve formları saklar ve arşivler. |  |

| Görev | C. Tarımsal ilaçlama ve gübreleme çalışması yapmak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgiler ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| C.1 | Arazi ve ürün analizi yapmak | C.1.1 | Arazi büyüklüğü ve şeklini tanımlar. | 1. Bitki türleri, gelişim evreleri ve hastalık/zararlı tanıma bilgisi 2. İlaçlama/gübreleme zamanı, ilaç/gübre türleri ve etkileri konusunda bilgi 3. Tarım takvimi ve ürün rotasyonu bilgisi 4. Doz hesaplama ve karışım oranlarının belirlenmesi 5. İlaçlama sonrası kalıntı süreleri bilgisi 6. İlaçların çevresel etkileri ve güvenli kullanım yöntemleri 7. İHA türleri hakkında bilgi 8. Otonom ve manuel uçuş planlama 9. Uçuş modları, GPS kalibrasyonu, yük kapasitesi ayarı 10. İHA bakımı, yedek parça bilgisi, arıza tespiti 11. Uygulama yüksekliği ve püskürtme açısı ayarı 12. Rüzgâr ve hava koşullarına göre ilaçlama stratejisi 13. Püskürtme memesi seçimi ve püskürtme debisi ayarlaması 14. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) mevzuatına hâkimiyet 15. İHA ehliyeti (İHA-1 ya da İHA-2), ilaçlama uygulama belgesi 16. Kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanımı (maske, eldiven, gözlük vb.) |
|  |  | C.1.2 | Yetiştirilen ürün türü ve bitki gelişim durumunu belirler |  |
|  |  | C.1.3 | Zararlı türü ve yayılım şekline göre uygulamaya karar verir |  |
|  |  | C.1.4 | İklim ve hava durumunu (rüzgâr, yağış, sıcaklık) takip eder. |  |
| C.2 | Haritalama ve uçuş planlamasını yapmak | C.2.1 | İHA uçuş rotası ve yükseklik bilgileri dijital haritalar üzerinde planlar. |  |
|  |  | C.2.2 | İlaçlamanın/gübrelemenin yapılacağı alan, GPS koordinatlarıyla hassas biçimde belirler. |  |
|  |  | C.2.3 | Arazi içinde oluşabilecek engel ve risklere karşı önlem alır. |  |
| C.3 | İlaç seçimi ve hazırlığını yapmak | C.3.1 | Hedef zararlı organizmaya uygun zirai ilaç seçer. |  |
|  |  | C.3.2 | İlacı/gübreyi uygun miktarda su ile karıştırarak hazırlar ve karışımı İHA’nın ilaç tankına doldurur. |  |
| C.4 | İHA’nın ayarlanması ve kalibrasyonunu yapmak | C.4.1 | İHA tarafından yapılacak ilacın/gübrenin uygulama ayarlarını yapar ve kalibrasyonunu kontrol eder. |  |
|  |  | C.4.2 | Uçuş hızı, batarya süresi, rüzgâr yönü ve şiddeti ile ilgili kontrol yapar. |  |

| Görev | C. Tarımsal ilaçlama ve gübreleme çalışması yapmak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgiler ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| C.5 | Uçuş ve ilaçlama/gübreleme uygulamasını yapmak | C.5.1 | İHA’yı, önceden belirlenen rota üzerinde otonom ya da manuel şekilde uçurur. | 17. Uçuş güvenliği, çevresel koruma ve insan sağlığına yönelik önlemler |
|  |  | C.5.2 | İlaç/gübre, hassas püskürtme memeleri ile eşit şekilde bitkilere uygular. |  |
|  |  | C.5.3 | Geniş alanlar için batarya değişimi ve ilaç/gübre tankı dolumu yapar. |  |
| C.6 | İlaçlama/gübreleme sonrası kontrolü değerlendirmek | C.6.1 | İHA ve ekipmanı temizler. |  |
|  |  | C.6.2 | İlaçlanan/gübrelenen alan GPS verileriyle karşılaştırılarak doğruluk kontrolü yapar. |  |
|  |  | C.6.3 | Bitki gelişimi ve zararlı etkisi birkaç gün boyunca gözlemler. |  |

| Görev | D. Bitki sağlığı ve tarımsal haritalama çalışması yapmak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgiler ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| D.1 | Planlama ve hazırlık yapmak | D.1.1 | Haritalamanın amacına uygun alanı ve sınırları belirler. | 1.İHA teknolojisi ve uçuş bilgisi 2. Multispektral sensörlerin çalışma mantığı 3. Uçuş planlama yazılım becerileri 4. SHGM (Sivil Havacılık) kuralları ve sertifikasyon bilgisi 5. Uçuş öncesi kontrol, batarya yönetimi, güvenlik önlemleri 6. İHA ile çekilen görüntülerden ortofoto üretimi 7. Uçuş parametreleri örtüşme oranı, uçuş yüksekliği, kamera açısı bilgileri 8. Coğrafi veri türleri: raster ve vektör veriler 9. Tarımsal alanların bölgelere ayrılması (zonlama) 10. Görüntü işleme veri formatlarının kullanımı 11. Görüntü işleme yazılımların temel bilgisi 12. Elektromanyetik spektrum ve yansıma prensipleri 13. Bitki sağlığı indeks bilgisi 14. Görüntü kalibrasyonu (güneş ışığı sensörü, panel kullanımı) 15. İndekslerin yorumlanması, sağlıklı ve stresli bitkilerin ayrımı |
|  |  | D.1.2 | Uçuş planı hazırlığı çalışmasını yapar. |  |
|  |  | D.1.3 | Uçuş rotası ve uçuş yüksekliğini belirler. |  |
|  |  | D.1.4 | Örtüşme oranları ve gerekli yer kontrol noktaları (GCP) planlar. |  |
| D.2 | Saha çalışması (uçuş) yapmak | D.2.1 | Yer kontrol noktasını (GCP) sahaya yerleştirir. |  |
|  |  | D.2.2 | Otomatik planlı uçuşla fotoğrafların toplanmasını yapar. |  |
|  |  | D.2.3 | Uçuşu rüzgâr, ışık gibi çevresel koşulları dikkate alarak gerçekleştirir. |  |
| D.3 | Görüntü işleme çalışması yapmak | D.3.1 | Fotogrametrik işlemler için gereli yazılımları ve bilgisayar sistemini hazırlar. |  |
|  |  | D.3.2 | Görüntülerin işlenmesi, sayısal yüzey modeli (DSM) ve sayısal arazi modeli (DTM) üretimi, ortofoto harita oluşturur. |  |
|  |  | D.3.3 | Yer Kontrol Noktası (GCP) kullanıldıysa yazılımda işlenmesiyle doğruluk artırır. |  |

| Görev | D. Bitki sağlığı ve tarımsal haritalama çalışması yapmak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgiler ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| D.4 | Tarımsal harita üretimi ve analiz çalışması yapmak | D.4.1 | Yüksek çözünürlüklü, geometrik olarak düzeltilmiş hava görüntüsü olan ortofoto harita hazırlar. | 16. Analiz sonuçlarının tarım uzmanı/çiftçi diline çevrilmesi 17. Müdahale önerileri (gübreleme, sulama, ilaçlama vb.) 18. Teknik rapor hazırlama (haritalar, analizler, tavsiyeler) |
|  |  | D.4.2 | Arazinin üç boyutlu görselleştirmesi için 3D Model yapar. |  |
|  |  | D.4.3 | Yüzey veya çıplak arazi verileri olan sayısal yüzey/arazi modeli (DSM/DTM) haritasını hazırlar. |  |
|  |  | D.4.4 | 3B analizler ve hacim ölçümü için nokta bulutunu (point cloud) yapar. |  |
|  |  | D.4.5 | Eğim, yönelim, hacim analizleri vb. çalışmalarını yapar. |  |
| D.5 | Bitki sağlığı üretimi ve analiz çalışması yapmak | D.5.1 | Spektral değerleri olan yüksek çözünürlüklü, geometrik olarak düzeltilmiş hava görüntüsü olan indeks haritaları hazırlar. |  |
|  |  | D.5.2 | Bitki sağlığı içeren renk skalası ile sağlıklı ve sorunlu alanların ayrımını (yeşil – sağlıklı, kırmızı/sarı – stresli) içeren harita yapar |  |
|  |  | D.5.3 | Alan bazlı sınıflandırma amacıyla sağlıklı, orta, kötü alanlar tespit eder. |  |
|  |  | D.5.4 | Farklı müdahale gerektiren bölgelerin ayrılması için (örneğin gübreleme veya ilaçlama farklılığı) zonlama haritaları oluşturur. |  |
|  |  | D.5.5 | Müdahale gerektiren alanlar için karar destek verileri üretir. |  |

| Görev | E. Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgiler ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| E.1 | Kişisel mesleki gelişimini sağlamak | E.1.1 | Mesleki gelişim faaliyetlerine ilişkin düzenlenen eğitimlere katılır. | 1. Mesleki gelişim faaliyetleri 2. Mesleki eğitim veren kurum kuruluşlar 3. İş başı uygulamalar |
|  |  | E.1.2 | Mesleki uygulamalarına ilişkin yeni gelişmeleri takip ederek iş süreçlerine uygular. |  |
|  |  | E.1.3 | Rehberlik eşliğinde gelişim ihtiyaçlarını tespit eder. |  |
| E.2 | Diğer çalışanların meslekî gelişimini desteklemek | E.2.1 | Mesleği ile ilgili bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır. |  |
|  |  | E.2.2 | Mesleki uygulamaları ile ilgili deneyimleri kapsamında bilgilendirme yapar. |  |

## 3.2. Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipmanlar

- Bilgisayar ve donanımları

- Çeşitli aktarım kablosu

- Çeşitli ölçüm aletleri

- Çeşitli saha ölçüm cihazları (GPS/GNSS, total station vb.)

- Çeşitli yazılımlar (CBS yazılımı, Görüntü işleme yazılımı, Uçuş yazılımı vb.)

- Dijital kamera

- Elektrik şarj üniteleri

- İletişim araçları (telsiz, telefon ve benzeri)

- Jeneratör

- Kalibrasyon araçları

- Karıştırma bidonları

- Kişisel koruyucu donanım (eldiven, maske, gözlük, ve benzeri)

- Ofis bilişim malzemeleri (Projeksiyon, Tarayıcı, Yazıcı)

- Su deposu

- Taşıma araçları

- Temizlik malzemeleri

- Yedek bataryalar

- Yedek püskürtme memeleri

- Zirai Haritalama İHA’ları (İHA0-İHA1)

- Zirai İlaçlama İHA’ları (İHA1-İHA2)

## 3.3. Tutum ve Davranışlar

- Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı ve sakin olmak

- Bilgi, tecrübe ve yetkisi dâhilinde karar vermek bilinciyle hareket etmek

- Çevre dostu teknolojilerin kullanımını destekleyici tutum sergilemek

- Çevre koruma talimatlarına titizlikle uymak ve çevresindekileri bu konuda bilinçlendirmek

- Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan düzenlemeleri benimsemek

- Değişime karşı açık olmak ve değişen koşullara uyum sağlamak

- Doğal kaynakların verimli kullanımına özen göstermek

- Ekip içinde uyumlu çalışmak

- El-ayak-göz koordinasyonu sağlayabilme becerisi

- Etkili iletişim becerisi

- Göreviyle ilgili yenilikleri güncel olarak takip etmek ve uygulamak

- İklim değişikliği ve çevresel sürdürülebilirlik konularında farkındalık sahibi olmak

- İlkyardım bilgi ve becerisi

- İş disiplinine sahip olmak

- İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak çalışmak

- İş süreçlerinde çevreye zarar verebilecek etkileri önceden fark etme ve önlem alma

- İşyerine ait araç, gereç ve ekipmanın kullanımına özen göstermek

- Kendinin ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

- Mesleki eğitimlere katılma ve mesleki gelişimi konusunda istekli olmak

- Mesleki riskler bilgisi

- Öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme bilgi ve becerisi

- Planlı ve organize olmak

- Risk ve tehlike faktörleri konusunda duyarlı davranmak

- Talimat ve kılavuzlara titizlikle uymak

- Tehlikeli durumlarda kendi hareket alanında etkin şekilde, hızlı ve doğru tepki verebilmek

- Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek ve ilgilileri zamanında bilgilendirmek

# Ek: Meslek Standardı Hazırlama ve Doğrulama Sürecinde Görev Alanlar

- Meslek Standardı Hazırlama Ekibi ve Teknik Çalışma Grubu Üyeleri:

| No | Adı - Soyadı | Eğitim Bilgileri* (Tarih - Eğitim Kurumu/Bölüm Adı) | Deneyim Bilgileri* (Tarih – İş Yeri – Unvan) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Muharrem AYDOĞDU | Zir. Yük. Mühendisi İHA-0 ve İHA-1 Pilot Tarımda İHA Teknolojilerinin Kullanımı ve İHA Görüntülerinin İşlenmesi Konusunda Eğitimci | Adana Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmet içi Eğitim Merkezi Müdürlüğü |
| 2. | Dr. Fatih BARUTÇU | Zir. Yük. Mühendisi, IHA Pilotu. Tarımda İHA Teknolojilerinin Kullanımı ve İHA Görüntülerinin İşlenmesi Konusunda Eğitimci | Adana Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmet içi Eğitim Merkezi Müdürlüğü |

*Yalnızca meslekle ilgili olan eğitim/deneyim bilgilerine yer verilecektir.

- Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar:

- MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

- MYK Yönetim Kurulu

Mesleğin yeterlilik seviyesi, 8 seviyeli Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine göre seviye 5 olarak belirlenmiştir.